江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园开发利用规划（2025-2030年）环境影响报告书

（简本）

委托单位：朱林镇人民政府

编制单位：江苏常环环境科技有限公司

二〇二五年六月

# 1总则

## 1.1任务由来

江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园（以下简称“朱林现代产业园”）位于常州市金坛区朱林镇，区位优越、交通便捷，聚集了朱林镇大部分企业，传统工业发展占主导，创新型经济初具雏形。

2017年2月28日，朱林镇取得常州市金坛区人民政府关于同意江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园/常州市金坛区朱林产业新镇总体规划（2016-2030）的批复（坛政复﹝2017﹞39号），批准设立朱林现代产业园，规划范围为东至河口河和华林路，北至常溧公路（340省道），西至扬溧高速公路，南至常合高速公路和茅山旅游大道，总面积约7.8平方公里。

为落实总体规划意图，优化空间布局，提升城镇居住环境品质，提高土地利用效率，朱林镇人民政府组织编制控制性详细规划，于2017年12月29日取得常州市金坛区人民政府关于同意江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园/常州市金坛区朱林产业新镇城市设计及控制性详细规划的批复（坛政复﹝2017﹞91号）。

2020年，朱林镇人民政府委托江苏龙环环境科技有限公司编制《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书》。同年9月，取得了常州市金坛生态环境局关于江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园规划环境影响评价报告书的审查意见（常金环审﹝2020﹞127号）。产业定位为：以一类、二类工业为主导，限制三类工业。重点发展电子、缝纫/服饰加工、金属制品制造、非金属制品制造、轻机械制造、食品加工、新能源汽车及核心零部件、新一代移动通信及光伏新能源产业，形成金坛西部重要的工业板块和综合服务节点。

2021年，为集约节约利用土地，朱林现代产业园调整开发边界，朱林镇委托常州市规划设计院编制《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园/常州市金坛区朱林产业新镇控制性详细规划（修改）》，朱林现代产业园规划范围调整为东至河口河—华林路，北至340省道，西至扬溧高速，南至朱武路—茅山旅游大道，规划总面积为6.83平方公里，规划为以先进制造业为主导的产业园区，形成金坛西部地区核心工业板块、高效农业基地、集聚现代服务业的宜居区域。同年12月31日，朱林镇取得常州市金坛区人民政府关于同意江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园/常州市金坛区朱林产业新镇控制性详细规划修改的批复（坛政复﹝2021﹞174号）。

2025年2月27日，《常州市金坛区国土空间总体规划（2021－2035年）》取得省政府批复（苏政复﹝2025﹞6号），着力将金坛区建成区域性新兴制造业基地、太湖丘陵地区生态宜居福地。为深入实施金坛区重大发展战略，科学指导朱林现代产业园建设，优化发展结构，全面增强园区综合竞争力，2025年3月，朱林镇人民政府委托江苏常环环境科技有限公司编制《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园开发利用规划（2025-2030年）》，朱林现代产业园规划范围保持原有范围，即东至河口河—华林路，北至340省道，西至扬溧高速，南至朱武路—茅山旅游大道，规划总面积为6.83平方公里。规划范围内用地根据《常州市金坛区国土空间总体规划（2021－2035年）》、三区三线最新布局进行调整。产业定位调整为以一类、二类工业为主导，限制三类工业，重点发展新能源、新材料、高端装备、新能源汽车及汽车核心零部件、新型医疗器械等行业。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《规划环境影响评价条例》《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）、《省生态环境厅关于进一步加强产业园区规划环境影响评价的通知》（苏环办〔2020〕224号）、《关于开展产业园区规划环境影响评价工作的通知》（常武环〔2023〕21号）等要求，为从环境保护视角对朱林现代产业园可持续发展提供科学的依据，促进区域经济、社会和环境协调发展，朱林镇人民政府委托江苏常环环境科技有限公司开展新一轮规划环境影响评价工作。

我单位接受委托后，与地方积极沟通，详细分析规划内容，并组织技术人员进行现场踏勘，详细调查规划范围内及周边环境现状，与当地相关部门充分对接，收集有关资料，并对规划内容、环评内容和技术路线进行了详细研究和探讨。在此基础上，编制完成了《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园开发利用规划（2025-2030年）》《江苏省金坛经济开发区朱林现代产业园开发利用规划（2025-2030年）环境影响报告书》。本次评价以改善环境质量和保障生态安全为目标，论证规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议，并明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。

## 1.2规划概述

- 1.2.1规划范围和时限

规划范围：规划总面积6.83平方公里，东至河口河—华林路，北至340省道，西至扬溧高速，南至朱武路—茅山旅游大道。

规划期限：2025-2030年，规划基准年为2024年。

- 1.2.2规划目标和定位

功能定位：发展为金坛西部地区核心工业板块，以新能源、新材料、高端装备、新能源汽车及汽车核心零部件、新型医疗器械等为优先发展业态的区域性新兴制造业基地和综合服务节点。朱林大道以东为镇区生活区，朱林大道以西为镇区产业区。

发展目标：按照产业集群化、企业品牌化、园区特色化的发展思路，谋划产业发展、推动产业加速集聚、产业结构调整、企业转型升级。构建绿色化、智能化、服务化的新型制造体系，重点支持新能源、新材料、高端装备、新能源汽车及汽车核心零部件、新型医疗器械等企业的引进和孵化培育，形成专业化创新产业集群，培育新的经济增长点。制定产业准入门槛，限定化学等污染型工业发展，推动传统产业技术改造和升级。努力构筑结构优化、技术领先、集群发展、特色鲜明的产业体系，联合打造一批具有地方特色的产业链条完整、辐射带动力强的先进制造业集群典型。

- 1.2.3功能布局

规划通过构建良好的生态环境，安排因地制宜的开发强度继续落实上位规划提出的总体功能结构，形成“一心双轴三区”的空间布局结构，具体为：

一心——以朱林镇区的综合服务中心为核心。

双轴——朱林大道城镇功能联系轴，龙溪大道产镇融合发展轴。

三区——城镇生活区、朱林工业区、大项目预留区。

- 1.2.4产业发展规划

以一类、二类工业为主导，限制三类工业。规划构建以新能源、新材料、高端装备、新能源汽车及汽车核心零部件、新型医疗器械等新兴产业为主导的特色产业集聚园区。保留提升现有橡胶和塑料制品业、金属制品业、汽车制造业、设备制造业等传统产业，通过龙头企业带动、中小企业集群，引导主导产业纵深化发展、产业链拓伸，逐步形成与金坛区、朱林镇相配套的高效、节能、环保产业，确保园区低碳、绿色、高质量发展。

- 1.2.5基础设施规划

- 供水规划

园区供水统一由金坛区城市供水系统供水，即由长荡湖水厂供水。

保留340省道现状DN800、朱林大道DN400管等现有输配水管网，沿人民街移建庄房河以东现有DN600配水管。

规划沿鹏程路、朱武路、龙溪大道等敷设DN300~DN400供水干管，其他道路敷设DN200-DN300配水支管，镇区给水管成环布置。

现状砼质管网逐步更新淘汰，新建管道采用球墨铸铁管或PE管；适当放大新敷设管道管径。

- 排水规划

新建居住区和工业区均采用雨污分流制排水系统；已建成区的合流制排水系统，采用截流式合流制过渡，逐步实现分流制。规划区内污水分片收集后，经泵站提升进直溪鑫鑫污水处理厂处理。工业污水须预处理达标后才能接管排放。直溪鑫鑫污水处理厂现有规模2.0万m3/d，工业污水接管比例不超过55%，规划期内维持现状规模不变。园区生活及生产污水收集后接管至直溪鑫鑫污水处理厂集中处理。污水厂排污口位于厂区东侧，坐标经纬度为东经119°27′49.39″，北纬31°47′49.78″，受纳水体为通济河，排放方式为连续排放，流量稳定，处埋达标后50%尾水回用至向阳河北侧生态湿地。

工业区：沿菜园路、朱林大街、朱林大道（朱林大街以北）敷设DN600-DN1000污水干管收集朱林大道以西工业区污水，保留工业区现有污水管道系统；沿龙溪大道、创业路敷设DN300污水压力管将砂石河污水泵站、砚塘污水泵站的污水提升至菜园路污水干管；沿龙溪大道、文化路敷设DN500-DN600污水干管收集龙溪大道以南工业区污水，沿文化路敷设DN300污水压力管将文化路污水泵站的污水提升至文化路（马口桥河以北）污水干管。

生活区：规划沿朱林大街（朱林大道——华林路）新建DN800污水管接入朱林大道规划DN1000污水干管，沿文化路（龙溪大道—朱林大街）敷设DN600-DN800污水主管，沿其余新建道路敷设DN400~DN500污水收集管。规划废除华林路、340省道、朱林大道（朱林大街——340省道）上的现状DN300-DN400污水管，沿华林路、晨风路新建DN400污水管道接入朱林大道污水系统。

移建朱林污水泵站，规模按1万m3/d设计，规划泵站位于朱林大道与S340交叉口西北角，控制用地0.1公顷。保留工业园现状2座污水提升泵站，预留扩建用地；保留镇政府南侧现状后北河污水泵站及马口桥河南侧现状文化路污水泵站。

规划保留现状居住区应随镇区道路污水管网的建设逐步对合流制管道系统进行改造，杜绝生活污水直排入河。工业污水应经预处理达到接管标准后接入城镇管网。

- 雨水规划

雨水排放应高低分开，高水高排，低水低排，严禁涝区雨水直排外河。雨水排放以重力流为主，就近分散排放。根据地形、河网与道路坡向等，合理确定汇水面积。

在设置雨水管时，其管径及支管预留应尽可能考虑到周边用地的排水接入，为今后发展留有余地。

- 供电规划

——变电所

规划新建110kV朱林变；保留现状110kV五联变；规划废除35kV朱林变。

——供电线路

①35kV及以上线路：规划新建220kV坞家变至朱林变110kV线路，110kV金湖线T接至朱林变。35kV朱林变升压改造完成后，现状35kV坛朱线、坛直线予以拆除。其余现状35kV及以上线路均予以保留，对于穿越集镇区与规划建设用地有矛盾的，进行局部迁移改造。

②10kV线路。10kV线路采用同杆多回路架空敷设，以道路东、南侧为主要通道，主要商业及景观道路10kV线路规划采用电缆入地敷设。

- 燃气规划

——燃气气源

规划范围以天然气为主气源，管道天然气气化率达80%。

——燃气设施及管网

①供气压力采用中低压二级制。工业用户采用中压供气，用户调压用气；居住小区设区域中低压调压站以低压管网供气。

②调压设施应布置在地块用气负荷中心，应避开人流量大的地区，并尽量减少对景观环境的影响。

③保留现状朱林高中压调压站。

④保留现状高、中压燃气管道，完善规划区中压干管网络，采用环状布置方式布置，中压支管布置成支状。低压管道根据自然地理条件自然成片，确保供气效果。

- 环卫设施规划

迁建朱林垃圾转运站至朱林高中压调压站东侧，规模50t/d，控制用地0.23ha。

居住区实行生活垃圾分类收集，垃圾收集分类定时定点规范化。

居住区每150米半径设密封式垃圾收集站；镇区主要干道沿路每隔100米设垃圾收集箱。

- 2开发现状与园区环境质量

## 2.1开发现状

- 土地利用现状

园区总用地规模为682.78公顷，目前园区土地主要由建设用地、农用地、未利用地构成。现状建设用地总规模为328.39公顷，占园区总用地面积的48.10%；现状农用地总规模为289.36公顷，占园区总用地面积的42.38%；现状未利用地总规模为65.02公顷，占园区总用地面积的9.52%。

- 园区企业现状

园区内现有在产企业共计53家，涉及77个项目，在建项目2个，拟建项目1个。截至目前区内所有在产项目均履行相应环保手续，企业环评执行率为100%，7个项目未完成自主验收，验收通过率为90.9%；园区6家企业尚未办理排污许可手续，排污许可制度执行率88.68%。

## 2.2环境质量现状

（1）大气环境：园区所在常州市金坛区SO2年均值、NO2年均值、PM10年均值、PM2.5年均值、CO日均值第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3浓度日最大8小时滑动平均值第90百分位数超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值。根据园区环境空气质量监测结果，园区及周边特征因子非甲烷总烃、氨、氯化氢、二甲苯、甲苯、甲醛、苯乙烯所在监测点未超标，区域整体环境空气质量良好。

（2）地表水环境：根据园区地表水环境质量监测结果，河口河、中心河、通济河4个断面均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准要求；砂石桥河、马口桥河、后北河3个断面均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准要求。

（3）地下水环境：由于常州市尚未划分地下水功能区划，本次将园区地下水环境质量监测结果与《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行对比。除DW1点位耗氧量、DW7点位氨氮和DW8点位耗氧量、氨氮及4个点位总大肠菌群、菌落总数超标外，其余各项指标均达到III类及以上。

（4）声环境：根据园区声环境质量监测结果，园区所有测点昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区类型的相应噪声限值要求。

（5）土壤环境：根据园区土壤环境质量监测结果，T3点位土壤监测因子均能达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中水田风险筛选值；T3、T4及T6点位土壤监测因子均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，T1、T5、T7点位土壤监测因子均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值要求。直溪鑫鑫污水处理厂排放口D1、D2点位底泥各监测因子均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他风险筛选值。

- 3评价结论

## 3.1规划的环境影响分析

- 大气环境影响预测

预测因子选择SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、氯化氢、氨。预测结果表明叠加现状值之后SO2、NO2、PM10、PM2.5保证率日平均质量浓度及年均浓度占标率均小于100%，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、氯化氢、氨短期浓度占标率均小于100%。

- 地表水环境影响预测

规划期内，规划范围内所有工业废水和生活污水均接入直溪鑫鑫污水处理厂处理。预测因子选择CODcr、NH3-N、TP、TN。预测结果表明直溪鑫鑫污水处理厂1万t/d尾水正常排放时，对下游水功能区（水域）以及考核断面水质影响较小，不会对下游通济河（金坛段）、通济南河和丹金溧漕河（金坛段）水质造成较明显影响，总氮的排放对长荡湖水质影响很小。

- 地下水环境影响预测

预测因子选择高锰酸盐指数、氟化物。根据地下水预测结果，在非正常工况下10年后园区CODMn泄漏的污染物在水平方向最大超标距离约33米，氟化物泄漏的污染物在水平方向最大超标距离约30米，仍位于园区范围内。总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，污染物的渗漏/泄漏对地下水影响范围很小，高浓度的污染物主要出现在废水排放处范围内的地下水中。

- 固体废物环境影响分析

园区内企业危险废物均委托有资质单位统一收集处理，固废零排放，对周围环境影响较小。

- 土壤环境影响分析

园区在正常情况下对土壤环境基本无影响。只有当区内企业所使用的有毒有害原辅材料发生泄漏的情况下对泄漏点附近的土壤造成一定的影响。

- 声环境影响预测及评价

若设备噪声源源强为75dB（A），在不采取措施的情况下，在距声源约10米处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求；若采取简易隔声措施，则在项目厂界处即可满足限值要求。若设备噪声源源强为85dB（A），在不采取措施的情况下，在距声源约30米处可满足限值要求；若采取隔声措施，在距声源约20米处即可满足限值要求；若采取隔声、消声、吸声措施，则在项目厂界处即可满足限值要求。若社会生活噪声源强为60dB（A），在不采取措施的情况下，在距离声源约10米处可衰减至28.72dB（A），在距离声源约200米处可衰减至4.43dB（A），社会生活噪声的影响很小，可以忽略不计。主干道路和次干道路上行驶机动车产生噪声昼间在距路边约40m处就可衰减达到55dB（A），夜间在距路边约50m可以达到55dB（A），有必要对距离交通干道较近的居民区等声环境敏感点采取有针对性的隔声防护措施。

- 生态环境影响预测及评价

规划实施后，园区评价范围内大气、地表水、土壤、地下水、噪声对周边生态敏感目标影响可控。通过优化布局、环保基础设施建设、河道整治和生态补偿及恢复措施的落实，可进一步补偿开发建设造成的生态损失，有效改善生态环境。

- 环境风险预测及评价

规划实施后，环境风险也将随之增加，园区必须从总体规划、项目准入、设计施工和生产运行等多方面加强管理，防范环境风险事故发生。

## 3.2公众参与

规划组织编制单位于2025年4月7日~4月21日（10个工作日），在江苏常环环境科技有限公司（http://www.czeri.com）发布了规划环评第一次网络公示，公示期为10个工作日，公示内容包括规划名称及概况、环境影响评价的工作程序及主要内容、公众提出意见的主要方式、规划环评委托单位名称和联系方式、承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式、公示时间、征求公众意见的主要事项以及公众提出意见的主要方式和渠道等。

## 3.3规划实施的环境合理性分析

- 3.3.1规划目标和产业定位合理性分析

园区本次规划目标：“按照产业集群化、企业品牌化、园区特色化的发展思路，谋划产业发展、推动产业加速集聚、产业结构调整、企业转型升级。构建绿色化、智能化、服务化的新型制造体系，重点支持新能源、新材料、高端装备、新能源汽车及汽车核心零部件、新型医疗器械等企业的引进和孵化培育，形成专业化创新产业集群，培育新的经济增长点。制定产业准入门槛，限定化学等污染型工业发展，推动传统产业技术改造和升级。努力构筑结构优化、技术领先、集群发展、特色鲜明的产业体系，联合打造一批具有地方特色的产业链条完整、辐射带动力强的先进制造业集群典型。”

园区规划产业定位：“以一类、二类工业为主导，限制三类工业，重点发展新能源、新材料、高端装备、新能源汽车及汽车核心零部件、新型医疗器械等行业。保留提升现有橡胶和塑料制品业、金属制品业、汽车制造业、设备制造业等传统产业，通过龙头企业带动、中小企业集群，引导主导产业纵深化发展、产业链拓伸，逐步形成与金坛区、朱林镇相配套的高效、节能、环保产业，确保园区低碳、绿色、高质量发展。”

从规划目标来看，本轮规划从基础设施、资源能源、污染控制、园区管理等几个方面提出了园区的主要发展指标，各指标值均能达到或优于上层位“十四五”发展规划、生态工业园区标准、环境总体规划等要求。

从产业基础来看，目前金坛区相关产业齐全，新能源、新材料、高端装备、新能源汽车及汽车核心零部件、新型医疗器械等产业都具有雄厚的工业基础和较强的生产配套能力，是长三角地区、乃至全国的装备制造业基础，能够很好承接金坛“两区两园”的产业带动作用。

从生态环境保护方面看，园区规划产业定位不包括《太湖流域管理条例》（“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”）、《江苏省太湖水污染防治条例》（“禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”）等文件中明令禁止的产业类别，符合国家、江苏省太湖流域保护要求。

通过本次规划与区域发展战略及上层位发展规划的协调性分析，以及环境目标和评价指标体系的建立，园区的规划目标与发展定位符合国家和省、市及金坛区等各层级的“十四五”发展战略、主体功能区划、城市总体规划。规划目标与发展定位充分考虑了园区区位优势、区域资源环境条件，符合区域生态环境保护的需要。

综上，本次规划目标与发展定位具有环境合理性。

- 3.3.2规划布局合理性分析

本次规划形成形成“一心双轴三区”的总体功能结构，其中：一心——以朱林镇区的综合服务中心为核心。双轴——朱林大道城镇功能联系轴，龙溪大道产镇融合发展轴。三区——城镇生活区、朱林工业区、大项目预留区。

从规划空间布局来说，本轮规划提供了和谐的人居环境，完善居住、休闲娱乐等需求，打造功能复合的园区，实现园区“人城产”的融合，空间布局总体合理。

从规划用地布局来说，本轮规划园区对工业用地布局有相对明确的规划，二类工业用地主要布局在朱林大道以西，均设有空间防护距离。园区布局充分考虑对周边环境敏感目标的环境影响，同时严格控制项目引进类型，尽可能降低环境影响。规划园区范围不涉及生态保护红线。园区内约3.67km2的地块位于城镇开发边界内，3.16km2的地块位于城镇开发边界外。建议园区位于城镇开发边界外的地块维持现状用地性质，不得进行开发建设。规划范围内永久基本农田为89.06公顷。本次规划要求园区涉及永久基本农田保护区根据国家、省关于永久基本农田法律法规政策实施严格保护。区内基本农田未经有关部门批准调整前，除法律法规、政策文件规定的国家重点建设项目选址无法避让的外，不得开发建设。

目前常州市及金坛区新一轮的国土空间规划（2021-2035年）已发布，园区具体地块的开发已与新一轮常州市、金坛区的国土空间规划调整一致。

- 3.3.3规划园区规模环境合理性分析

规划园区总面积6.83km2，其中工业用地面积为3.43km2，占园区总面积的50.21%。据估算，园区第二产业比重占比将会超50%，园区内能源消耗将以电力、天然气为主，推行清洁能源。规划期间园区通过产业结构优化调整，促进产业高质量发展。

本次评价范围内的污水规划送至园区外的直溪鑫鑫污水处理厂统一处理后达标排放；固体废弃物均得到有效处置，不产生二次污染；园区不设集中供热；园区运输以汽车运输为主，充分利用现有的朱林大道、龙溪大道、直别公路、S340省道、茅山旅游大道等主干道路网，主干道路网沿线均设置有绿化隔离带，且主要运输道路网均于生活区有一定缓冲距离，对周边区域环境扰动较小。大气环境预测结果表明，综合考虑园区内规划实施后新增源强，再叠加区域环境背景浓度后，叠加现状值之后SO2、NO2、PM10、PM2.5保证率日平均质量浓度及年均浓度占标率均小于100%，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、氯化氢、氨短期浓度占标率均小于100%，不会造成区域大气环境功能降低，满足环境质量改善目标。因此，园区本轮规划建设不会对区域大气环境功能区产生较大影响。园区本轮规划建设不会改变区域现状环境功能。园区开发活动对区域生态环境的影响通过生态建设与生态环境保护措施在合理的范围之内。

综上所述，园区本轮规划规模、结构和运输方式总体具有环境合理性。

- 3.3.4规划环境基础设施合理性分析

（1）给水工程

园区规划范围已纳入金坛区域供水工程服务范围，由长荡湖水厂供水。保留340省道现状DN800、朱林大道DN400管等现有输配水管网，沿人民街移建庄房河以东现有DN600配水管。规划沿鹏程路、朱武路、龙溪大道等敷设DN300~DN400供水干管，其他道路敷设DN200-DN300配水支管，镇区给水管成环布置。现状砼质管网逐步更新淘汰，新建管道采用球墨铸铁管或PE管；适当放大新敷设管道管径。

园区目前正在建设时期，后期生产生活用水都将逐步增长，每日需水量日益加大。根据第六章水资源承载力分析，规划期园区用水总量在区域水资源承载力范围内。园区规划采用区域集中供水的方式，不采用地下水资源。园区的建设不会影响区域地下水资源环境承载力。根据园区水资源的供给情况分析可知，园区水资源充足，其发展规模不会对区域水资源供需形成压力，其供水系统能满足城市生产生活发展需求。

（2）污水工程

规划园区范围内生活污水、生产废水均接入园区外的直溪鑫鑫污水处理厂集中处理。规划范围采用雨污分流为主，截流为辅的排水体制。直溪鑫鑫污水处理厂现有规模2.0万m3/d，规划期内维持现状规模不变。

工业区：沿菜园路、朱林大街、朱林大道（朱林大街以北）敷设DN600至d1000污水干管收集朱林大道以西工业区污水，保留工业区现有污水管道系统；沿龙溪大道、创业路敷设DN300污水压力管将砂石河污水泵站、砚塘污水泵站的污水提升至菜园路污水干管；沿龙溪大道、文化路敷设DN500至DN600污水干管收集龙溪大道以南工业区污水，沿文化路敷设DN300污水压力管将文化路污水泵站的污水提升至文化路（马口桥河以北）污水干管。生活区：规划沿朱林大街（朱林大道——华林路）新建d800污水管接入朱林大道规划d1000污水干管，沿文化路（龙溪大道—朱林大街）敷设DN600-d800污水主管，沿其余新建道路敷设DN400~DN500污水收集管。规划废除华林路、340省道、朱林大道（朱林大街——340省道）上的现状DN300~DN400污水管，沿华林路、晨风路新建DN400污水管道接入朱林大道污水系统。移建朱林污水泵站，规模按1万m3/d设计，规划泵站位于朱林大道与S340交叉口西北角，控制用地0.1公顷。保留工业园现状2座污水提升泵站，预留扩建用地；保留镇政府南侧现状后北河污水泵站及马口桥河南侧现状文化路污水泵站。规划保留现状居住区应随镇区道路污水管网的建设逐步对合流制管道系统进行改造，杜绝生活污水直排入河。工业污水应经预处理达到接管标准后接入城镇管网。根据预测结果，规划末期园区污水产生量在直溪鑫鑫污水处理厂接纳能力内。同时，园区内接管企业排放污水均能达到接管要求。现有企业已接管城镇污水集中收集处理设施的须组织排查评估，认定不能接入的限期退出，认定可以接入的须经预处理达标后方可接入。综上，规划园区的环境基础设施具有环境合理性。

- 4规划环境影响对策和减缓措施

## 4.1大气环境影响减缓措施

1）加强工艺废气污染控制，大力推进颗粒物、有机废气、恶臭污染物、氟化物和酸性废气等污染控制，无组织排放废气应采用收集后集中处理的方法，确保生产工艺尾气、无组织排放废气经过处理后，能够达标排放。2）严格项目准入条件，提高节能环保准入门槛，优先引进污染轻、技术先进、生产规模大的项目，同时根据入园企业性质和污染程度，合理布局。3）严格落实空间防护距离，入园项目严格按照环评要求设置大气防护距离，并适当设置绿化隔离带，污染较大的企业尽量远离居民区等敏感点。4）强化园区环境监管，定期检查区内各企业废气收集、处理系统的运行情况及处理效果，及时对废气处理设施运行不正常的企业提出相应整改要求。

## 4.2水环境影响减缓措施

地表水：1）实施雨污分流、清污分流，规划期间，园区企业严格按照规范要求进行雨污管网建设和改造，保证新入园区企业废水100%接管，发挥污水处理厂集中处理效益，规划末期污水接管率保持100%。2）强化企业废水处理控制，为确保直溪鑫鑫污水处理厂正常运行，应严格要求各接管企业废水必须达到污水处理厂的接管标准，达不到接管标准的企业应自行进行预处理；园区内科研企业和科研机构实验废液作为危废委托有资质单位处理，不进去城镇污水处理系统。3）强化园区管理机构的环境管理责任，加强园区水环境监测，每年定期组织开展水污染整治专项行动，对企业自查情况进行梳理、核查，督促企业整改提升。4）强化水环境整治，实施入河排污口整治、河湖资源保护、水环境综合治理、生态空间保护和生态恢复等综合治理措施，尽快提升水质，稳定达到水质目标。

地下水：1）加强源头控制，从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；加强企业初期雨水的收集和预处理，对废水收集管道、废水贮存、污水处理设施采取防渗措施，建设防渗地坪。2）加强危废贮存场所的地下水环境保护措施，采取防淋防渗措施，以防止淋漏液渗入地下。3）加强应急响应，一旦发生地下水污染事故，立即启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染。4）实施地下水环境整治提升，进一步组织对区内地下水重点污染源及周边的地下水环境风险隐患进行全面排查工作，开展重点采样监测，掌握地下水环境质量状况，科学评估风险水平，构建地下水环境污染防控长效机制。加强地下水环境风险排查及管控，分析地下水环境质量状况，针对非地质背景导致未达到水质目标要求的，及时采取管控或治理措施，推进地下水环境质量达标。

## 4.3声环境影响减缓措施

1）加强工业企业噪声污染的防治与管理，要求各类工业噪声源采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声设施，以降低其源强，减少对周围环境的影响。2）加强交通噪声污染的防治与管理，控制车辆噪声源强，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准；加快道路建设，形成较为畅通的道路网络，加强路面保养；完善道路两侧的绿化，利用绿化带对噪声的散射和吸收作用，加大交通噪声的衰减。3）加强建筑施工噪声的防治与管理，进一步规范建筑施工噪声管理，建筑施工首先应使用低噪声建筑机械，减轻建筑施工造成的噪声污染，并对作业场所采取隔声和消声措施。

## 4.4固体废物污染减缓措施

1）加强一般工业固废的管理与处置，一般工业固废如边角料等按循环经济原则和理念尽可能在厂内回收利用。2）加强危险固废的处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）规范落实区内企业危险废物收集贮存，强化危险废物转移管理。

## 4.5土壤环境影响减缓措施

1）实施建设用地准入管理，建设用地使用前均要进行土壤环境状况调查评估。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施，并确保土壤污染防治措施的落实到位。2）加强场地调查及修复工作针对搬迁关闭的企业，应当在其土地出让或项目批准核准前完成场地环境调查和风险评估工作，以保障工业企业场地再开发利用的环境安全。3）加强土壤污染风险防范能力建设，加强土壤环境监管监测，制定土壤污染事故应急处理处置预案，明确污染场地风险评估责任主体与技术要求，加强对重点土地功能置换过程中的环境风险防范能力建设，防止风险评估后产生的二次污染。